## kvm虚拟化学习笔记(二)之linux kvm虚拟机安装

- 1. 上传ISO文件，这里采用OEL5.8x64 iso

### 2. 开始安装OEL5.8

# virt-install --name=oeltest02 --ram 512 --vcpus=1 --disk path=/data/test02.img,size=7,bus=virtio --accelerate --cdrom /data/iso/oel58x64.iso --vnc --vncport=5910 --vnclisten=0.0.0.0 --network bridge=br0,model=virtio --noautoconsole

说明：在linux系统安装开始就要注意添加提高性能的一些参数，后面就不需要做一些调整了。

kvm虚拟化学习笔记(五)之windows虚拟机性能调整，这篇文章介绍windows配置virtio的驱动还有些麻烦，最好是在开始安装时注意加入这些参数。

参数说明:

--name 指定虚拟机名称
--ram 分配内存大小。
--vcpus 分配CPU核心数，最大与实体机CPU核心数相同
--disk 指定虚拟机镜像，size 指定分配大小单位为G。
--network 网络类型，此处用的是默认，一般用的应该是 bridge 桥接。
--accelerate 加速
--cdrom 指定安装镜像iso
--vnc 启用VNC远程管理，一般安装系统都要启用。
--vncport 指定VNC 监控端口，默认端口为5900，端口不能重复。
--vnclisten 指定VNC 绑定IP，默认绑定127.0.0.1，这里改为 0.0.0.0。

### 3. 开始通过VNC进行连接，进行安装过程。

重启后自动关闭了。

操作系统安装完毕。

### 4. 控制台方式登录

### 5. 登录操作系统查看

开启电源模式服务

至此OEL5.8X64 KVM虚拟机安装完毕。